[image: image12.png]NOAHSOFT™
5 T IR PR



                                                             北京诺亚软件有限公司

GPS定位跟踪器使用说明书

序言
非常感谢您购买我们的诺亚（B款）GPS定位跟踪器。使用手册将详细的说明如何操作本产品。因此务必请您在使用产品前认真的阅读本份使用手册。如有更改,恕不另行通知。每次更改将统一在最新的一次产品销售中发布。生产商对于使用手册其中的过失和疏漏不承担法律责任。

     
[image: image13.png]



这款产品适用于人员、车辆、贵重货物、宠物的定位监控。具有体积小巧、外观时尚、定位经度高等特点。本定位产品是基于GPS卫星定位系统，自动获取GPS信息和其他数据信息，通过手机短信的方式将这些数据反馈给用户，用户通过免费的Google earth地图就能远程目标进行定位或监控。也可以通过内置的GPRS功能将数据传输给监控中心或者用户的电脑，实现实时跟踪，轨迹回放等功能。

设备启动：
[image: image2.png]STMF A $ ey




[image: image3.jpg]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



把一张GSM手机卡插入跟踪器的GSM卡槽。（注意：SIM卡金属面朝上，并确认此卡开通来电显示功能）
把跟踪器带到户外，把开关拨向卡槽一端，这时三个灯会同时亮，几分钟后机器会正常启动。红灯是电源指示灯，正常情况下每一秒闪一次。橙色灯是GSM信号灯，正常的情况下每三秒闪一次。蓝色的灯是GPS信号灯，正常的情况下每三秒闪一次。

设置SOS授权号码

发送短信命令：密码+A1,+国家+手机号码 设置第一个SOS号码

发送短信命令：密码+A2,+国家+手机号码 设置第二个SOS号码

发送短信命令：密码+A3,+国家+手机号码 设置第三个SOS号码

设置call1授权号码

发送短信命令：密码+A4,+国家+手机号码 设置call1号码

设置call2授权号码

发送短信命令：密码+A5,+国家+手机号码 设置第call2号码

（以上授权号码任意选择设置一个或者几个授权号码，不一定要全设，例如发送：123456A1,+8613812345678 去设置13812345678为第一个SOS授权号码。123456是默认的密码）

删除授权号码

发送短信命令：密码+A1,D 删除第一个SOS号码

发送短信命令：密码+A2,D 删除第二个SOS号码

发送短信命令：密码+A3,D 删除第三个SOS号码

发送短信命令：密码+A4,D 删除call1号码

发送短信命令：密码+A5,D 删除call2号码

（例如发送：123456A1,D 去删除第一个SOS号码）

授权号码和设置参数查询

如果成功设置授权号码之后，用任何一个授权号码发送命令：密码+G到终端查询已经设置的授权号码和其他设置的参数。

（例如发送：123456G）

位置查询
用授权号码发送短信：密码+F 到终端，终端将返还一个经纬度到发送命令的授权号码。

（例如发送：123456F 终端将返回经纬度信息）

连续定位

用授权号码发送短信：密码+ M (0/1), xxx (S/M/H)，终端将每一个时间间隔返回一个经纬度信息给发送命令的授权号码。

M1表示打开，M0表示关闭。xxx表式时间间隔，必须是三位数字，例如30秒必须写成030S。S表示秒，M表示分，H表示时。当设置的值为H时，时间间隔必须小于90，当设置的值为M或S时，时间间隔必须小于255。

（例如发送：123456M1,030S 设置启用连续定位，每隔30秒返回一个经纬度信息）
SOS功能

按SOS按钮三秒钟，终端会发送“help me + GPS 信息”到第一、二、三个SOS号码，然后依次拨打第一、二、三个SOS号码，直到有一个号码接听为止。

拨打call1和call2号码
按call1或 call2按钮三秒，终端会自动拨打相对应的授权号码。

监听
用授权号码直接拨打终端里面的手机号码，可以监听终端中周围的声音。
超速报警

发送短信：密码+J(0/1)+ speed 去设置超速报警功能。

J0表示关闭，J1表示启用。speed为超速值,必须为三位数，例如080表示80km/h，必须小于250。

（例如发送：123456J1, 080 设置启用超速报警，超速值为80km/h）

设置电子围栏
[image: image6.png]LAT:aa"bb' cc.dd"
LONG:ff°gg’ hh.ii"

LAT:kk®II'mm.nn"
LONG:ppp°qq' Ir.ss"




发送短信: 密码+Ix,y,z, aabbccddefffgghhiijkkllmmnnepppqqrrssj

“x”表示是第x 组电子围栏号（其值为1~5）；


“y”表示打开/关闭该组围栏（其值为1或0：1，打开；0，关闭）；


“z”表示进入/走出报警（其值为1或0：1，走出；0，进入）；


“aabbccdd” 表示第一个坐标点的纬度：aa为度，bb为分，cc为秒，dd为秒的小数； 


“e” 表示坐标点的纬度是北/南纬：“N”是北纬，“S”是南纬； 


“fffgghhii”表示第一个坐标点的经度：fff为度，gg为分，hh为秒，ii为秒的小数；


“j” 表示坐标点的经度是东/西经：“E”是东经，“W”是西经；


“kkllmmnn” 表示第二个坐标点的纬度：kk为度，ll为分，mm为秒，nn为秒的小数；


 注意：“,”必须有，“+”没有
（例如：第一点的坐标是：Lat.51º11'35.25''N, Long.9º12'56.70''E，第二点坐标是：Lat.50º24'11.15''N, Long.:11º01'11.73''E
[image: image7.jpg]LAT51°11'35.25"N
LONG.9°12'56.70"E

LAT.50°24'11.15"N
LONG.11°01'11.73"E




（设置打开第一组电子围栏，报警为走出报警的短信格式为：

123456I1,1,1,51113525N009125670E50241115N0110111.73E
低电报警

发送短信：密码+ N (0/1), +xx 到终端设置低电报警。

N0表示关闭，N1表示启用，xx表示低电值，必须小于45，必须是两位数字

（例如发送：123456N1,30 去设置电量低于30%的时候终端会发送短信报警）

设置本地时间
发送短信：密码+L+时区 到终端设置本地的时间。

（例如发送：123456L+08 去设置GPS输出时间为北京时间）

更改密码
发送短信：旧密码+H+新密码 到终端更改密码。密码必须为6位数字

（例如发送：123456H456789 到终端将密码改为456789）

设置GPRS参数
发送短信：密码+C+APN,+IP地址:端口 到终端设置设置GPRS参数。ＩＰ地址必须为公网的ＩＰ，如果是局域网里面的计算机必须要在路由器里面设置数据转发。

（例如发送：123456CCMNET, 119.122.101.91:60000 ,CMNET是中国的APN）

设置好APN,IP地址,端口号后发送：密码+D 到终端启动GPRS数据传输功能。发送：密码+E 到终端关闭GPRS数据传输功能。

定位方法：
下载并安装Google地球软件，可以从（http://earth.google.com下载）：

把终端返回的信息按照以下格式提取出来：LAT: 22.7640801,N,LOT: 114.3975566,E提取为：22.7640801N,114.3975566E 把这个坐标输进到软件，点击表格后面的搜索按钮。如下图：

[image: image8.png] Google Earth
He tw Vew bos AW teh

¥ Search

FiyTo | Find Businesses | Directions

Fiyto 2., Reservoir R Clayvile, Y.

22.7640801N,114.3975566E ~.L)





打开http://map.google.com
把经纬度输入到搜索栏,然后点击搜索按钮。

[image: image9.png]Google maps persoar i sssse




点击搜索

[image: image10.png]‘Search Maps




点击地图、卫星或地形按钮可以切换到平面地图、卫星地图或者地形地图。

[image: image11.png]Map.

Satelite

Terrain





提示：如果在开机后长时间找不到GPS信号，可以设置授权号码后，发送：密码+F 定位命令加快终端搜索GPS信号。






















































[image: image1]北京诺亚软件有限公司
地址：北京市海淀区远大路20号鹏安世纪大厦E座2A
电话：010-88507331 87068055  传真：010-51986550  网址：http://www.nuoyakeji.cn

[image: image12.png]